A.   	SPRIEVODNÁ SPRÁVA	2

A.1  	Základné identifikačné údaje	2

A.2  	Identifikačné údaje stavby.	2

A.3  	Účel a funkcia stavby.	2

A.4  	Základne údaje charakterizujúce stavbu.	3

A.5  	Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.	3

A.6  	Prehľad používateľov a prevádzkovateľov :	3

A.7 	Skúšobná prevádzka a doba jej trvania :	3

A.8 	Predpokladané celkové náklady stavby.	3

B.  	SÚHRNNá technická správa	4

B.1	Charakteristika územia stavby.	4

B.1.1  	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska.	4

B.1.2  	Vykonané prieskumy.	4

B.1.3  	Údaje o použitých geodetických podkladoch.	4

B.1.4  	Príprava územia.	4

B.2	Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické  riešenie	4

B.2.1  	Urbanistické riešenie.	4

B.2.2  	Stavebno-technické a konštrukčné riešenie stavby.	4

B.2.3  	Úprava plôch a priestranstiev.	6

B.2.4  	Starostlivosť o životné prostredie.	6

B.2.4.1  Vplyv stavby na okolitú výstavbu a pracovné prostredie	6

B.2.4.2  Merateľné ukazovatele odpadu	Chyba! Záložka nie je definovaná.

B.2.4.3  Tabuľkový prehľad odpadov vzniknutých pri realizácii	6

B.2.5  	Požiarno-bezpečnostné riešenie.	7

# A.   	SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## A.1  	Základné identifikačné údaje

Projektanti:

- Zodpovedný projektant:		Ing. Martin Lopušniak PhD.

- Architektonicko-staveb. riešenie:		Ing. Stanislav Majtner

- Kanalizácia :		Ing. Richard Soporský

- NN prípojka, Elektroinštalácie :		Ing. Peter Žarnovský

- Vodovodná prípojka :		Ing. Richard  Soporský

- Požiarna ochrana :		Ing. Martin Lopušniak  PhD.

- Statika : 		Ing. Ľuboš Fornadeľ

## A.2  	Identifikačné údaje stavby.

Názov   stavby :			Zberný dvor v obci Kamenica

Miesto stavby:		Kamenica

Katastrálne územie :		Kamenica

Okres, Kraj stavby :		Sabinov, Prešovský

Stupeň :		Dokumentácia pre stavebné povolenie

Investor :		Obec Kamenica

Charakter stavby:		Novostavba

Forma výstavby: 		Dodávateľská

## A.3  	Účel a funkcia stavby.

Objekt zberného dvora bude slúžiť na sústredenie zberu separovaného odpadu na centrálne miesto s následným vývozom do spracovania odpadov.

Jedná sa o jednoduchú stavbu pozostávajúcu z prístreška zberných kontajnerov, obytného –kancelárskeho kontajnera s WC , spevnenej plochy dvora a oplotenia areálu zberného dvora.

## A.4  	Základne údaje charakterizujúce stavbu.

SO 01 – ZBERNÝ DVOR

SO 02 – SPEVNENÁ PLOCHA

SO 03 – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

SO 04 – VODOVODNÁ PRÍPOJKA

SO 05 – ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Zastavaná plocha v m2  :  821,74

Úžitková plocha v m2  :    821,74

Spevnené plochy:	      821,74

Počet podlaží  : 	      1NP

Počet ľudí  :		      1-2

## A.5  	Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nie je viazaná na okolitú výstavbu.

## A.6  	Prehľad používateľov a prevádzkovateľov :

Obec Kamenica

## A.7 	Skúšobná prevádzka a doba jej trvania :

Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

## A.8 	Predpokladané celkové náklady stavby.

Súčasťou projektovej dokumentácie je rozpočet stavby

# B.  	SÚHRNNá technická správa

## B.1	Charakteristika územia stavby.

### B.1.1  	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska.

Stavba bude situovaná v odľahlej časti obce Kamenica na pozemku investora. Objekt bude sprístupnený napojením na jestvujúcu komunikáciu. Zázemie zberného dvora je situované na vstupnej časti a spevnené plochy po celej ploche vyčlenenej časti parcely v rámci zberného dvora. Spevnená plocha je navrhnutá v spade a zároveň upravuje nerovnosti jestvujúceho terénu.

### B.1.2  	Vykonané prieskumy.

Na stavenisku nebol vykonaný inžiniersko – geologický prieskum. Pri zakladaní sa bude vychádzať z podkladov základovej pôdy okolitej zástavby.

### B.1.3  	Údaje o použitých geodetických podkladoch.

Ako podklad pre vypracovanie projektu stavby slúžil geometrický plán a výškové zameranie parcely.

### B.1.4  	Príprava územia.

Pred zahájením realizácie je nutné vykonať prerezávku zelene brániacej osadeniu objektu. Úprava zelene je bližšie zobrazená v projektovej dokumentácii.

## B.2	Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické  riešenie

### B.2.1  	Urbanistické riešenie.

Projekt stavby zohľadňuje existujúcu okolitú zástavbu. Svojim vzhľadom a technickým riešením nebude narúšať charakter okolitej zástavby

### B.2.2  	Stavebno-technické a konštrukčné riešenie stavby.

Popis konštrukcie stavieb :

Založenie objektu :

Novostavba bude založená na základových pásoch (oplotenie) a základových pätkách (prestrešenie kontajnerov). Základové konštrukcie budú založené do nezámrznej hĺbky v stupňovitom zalomení kopírujúcom terénne zmeny. Konštrukcie základov budú vyhotovené z prostého betónu o triede C12/15

Zvislé nosné konštrukcie :

Na objekte zberného dvora sú pre oplotenie navrhnuté oporné stienky z debniacich tvaroviek o hr. 250mm s betónovou zálievkou a betonárskou výstužou na previazanie jednotlivých väzieb. Tvarovky sú navrhnuté pre jednoduchšie kopírovanie reliéfu terénu. Ako zvislé časti oplotenia sú navrhnuté plné steny vyhotovené z debniacich tvaroviek zaliate betónovou zálievkou a prefabrikované stĺpy tvaru H s osadením plných panelových výplní. Plotová konštrukcia je navrhnutá do výšky 2m.

Zvislé nosné konštrukcie oceľového prestrešenia sú navrhnuté z oceľových stĺpov tvaru I s zavetrením. Stĺpy sú kotvené oceľovou roznášacou podložkou priamo do základových pätiek.

Priečky

Deliace priečky v kancelárskom kontajnery sú zabudovanou súčasťou hotového produktu kancelárskeho kontajnera s WC. Oceľové prestrešenie zberných kontajnerov neobsahuje priečkové konštrukcie

Tepelné izolácie :

Tepelné izolácie kancelárskeho kontajnera s WC sú zabudovanou súčasťou hotového produktu kancelárskeho kontajnera s WC. Oceľové prestrešenie zberných kontajnerov neobsahuje tepelné izolácie

Strešná konškrukcia

Strešná konštrukcia kancelárskeho kontajnera s WC je zabudovanou súčasťou hotového produktu kancelárskeho kontajnera s WC. Oceľové prestrešenie zberných kontajnerov je navrhnuté so zastrešením oceľovou konštrukciou ktorej podrobnosti sa nachádzajú v časti dielenskej dokumentácie oceľoveho prestrešenia. Na strešnú konštrukciu oceľového prístreška je navrhnuta plechová krytina z trapézového plechu.

Podlahy:

Podlahy kancelárskeho kontajnera s WC sú zabudovanou súčasťou hotového produktu kancelárskeho kontajnera s WC. Podlahové konštrukcie oceľového prestrešenia zberných kontajnerov sú súčasťou spevnených plôch zberného dvora.

Výplne :

Výplňové konštrukcie kancelárskeho kontajnera s WC sú zabudovanou súčasťou hotového produktu kancelárskeho kontajnera s WC. Objekt oceľového prestrešenia zberných kontajnerov je navrhnutý s opláštením z troch strán s použitím trapézového plechu.

Schody :

V objekte zberného dvora nie sú navrhnuté schodiskové konštrukcie.

Vykurovanie:

V objekte kancelárskeho kontajnera s WC sú elektrické ohrievače zabudovanou súčasťou hotového produktu kancelárskeho kontajnera s WC . Na objekte oceľového prestrešenia zberných kontajnerov sa neuvažuje s vykurovaním.

Technická vybavenosť zberného dvora:

V objekte zberného dvora v obci  Kamenica  je navrhnutých a sedem hákových  zberných kontajnerov na zber separovaného odpadu.

### B.2.3  	Úprava plôch a priestranstiev.

Prevedú sa terénne úpravy v  súvislosti s výkopovými prácami, pri zakladaní objektu a  realizácii  spevnených plôch. Podrobné informácie s výkresmi, detailnými rezmy spevnených plôch, odvodnenie a spádovanie plôch a osadenie oplotenia riešime v časti  SO2 - spevnené plochy.

### B.2.4  	Starostlivosť o životné prostredie.

B.2.4.1     Vplyv stavby na okolitú výstavbu a pracovné prostredie :

Stavba nemá nepriaznivý vplyv na okolitú výstavbu.

B.2.4.2 Tabuľkový prehľad odpadov vzniknutých pri realizácii:

Skupina a názov skupiny

Podskupina a druh odpadu                                                    kód odpadu          druh

17  STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z  DEMOLÁCIÍ

- betón						            		170101	         O

- obkladačky, dlaždice keramické		            		170103	         O

- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc

a keramiky iné ako uvedené v 170106	            		170107	         O

- sklo		     				            		170202          O

- plasty						            		170203	         O

- bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301          		170302	         O

- železo a oceľ	     				            		170405	         O

- káble iné ako uvedené v 170410		            		170103	         O

- izolačné materiály iné ako uvedené v

170601 a 170603				           		170604	          O

- zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03       		170504	          O

- výkopová zemina  iná ako uvedená v 17 05 05         	170506	          O

- štrk zo železničného zvršku iný ako

uvedený v 17 05 07                                                                     170508          O

- izolačný materiály iné ako

uvedené v 17 06 01 a 17 06 03                                                   170604          O

- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné

ako uvedené v 170901, 170902, 170903	                          170904	         O

B.2.4.4 Likvidácia odpadov:

Podľa zákona č.223/2001 Zb.z. o odpadoch, odber a likvidáciu odpadov môže vykonávať iba odborná firma s oprávnením na túto činnosť.

Majiteľ pred začatím prevádzky uzatvorí zmluvu s oprávnenou firmou  podľa druhu odpadu na odber, odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadu ( vrátane nebezpečného odpadu).

Na základe takto uzatvorenej zmluvy správca vypracuje program odpadového hospodárstva a predloží OÚŽP k schváleniu.

Kontajnery na tuhý komunálny odpad budú umiestnené na dohodnutom mieste. Odvoz odpadov bude dohodnutý s organizáciou oprávnenou na odvoz a likvidáciu odpadov.

### B.2.5  	Požiarno-bezpečnostné riešenie.

Koncepcia požiarnej ochrany, vyznačenie únikových ciest, požiarne úseky a stupeň požiarnej bezpečnosti rieši projekt požiarnej ochrany.

Vypracoval: Ing. Stanislav Majtner